ARQUITETURA DE COMPUTADORES

3° Projeto – CPU COM PIPELINE

Membros: Christopher de Oliveira Souza	RA:	18726430

Murilo De Paula Araujo			17747775

Leonardo Sanavio				18054395

Beatriz Morelatto Lorente			18071597

Professor: Roberto Santana De Rezende Edmar

ÍNDICE

- Descrição textual do projeto com a topologia da CPU

2. Especificação e detalhes relevantes do projeto

3. Desenvolvimento e descrição da implementação

4. Resultados obtidos e funcionamento

5. Conclusões e analise dos resultados obtidos

6. Bibliografia

- INTRODUÇÃO

O projeto realizado é uma implementação de uma CPU com Pipeline em linguagem VHDL, o grupo partiu do seu datapath até sua real implementação no Intel Quartus onde foi programada, programando componente por componente, e em seguida implementada como um todo.

A implementação apresentada neste trabalho foi baseada no MIPS original de Hennessy e Patterson [HEN98] e na versão monociclo de [HAM00]. Na imagem abaixo, podemos observar o datapath com as alterações necessárias para realizar as instruções de jumps.

O MIPS possui três formatos de instruções diferentes: formato R, formato I e formato J. Onde as instruções do tipo R executam operações de lógicas e aritmética somente em dados armazenados nos registradores, as intruções do tipo I possuem dois tipos, as que fazem referência a memória como load e store e as instruções de branch (salto condicional).

A CPU tem que ser capaz de executar as seguintes instruções mostradas abaixo na tabela:

A memória do MIPS é endereçada a byte e, portanto, adiciona-se quatro para o cálculo do próximo endereço da palavra de 32 bits da memória, sendo os endereços de memória de 32 bits.

2. ESPECIFICAÇÃO

No projeto da CPU foi utilizado 5 registradores ao todo que são maiormente utilizados no armazenamento dos dados na passagem de um estágio para o outro. Formato e tipo das instruções utilizadas e aceitas pela CPU construída foram:

| Instrução do Tipo R |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campos | Bits | Notas |
| OPCODE | 6 | Operação básica da instrução (opcode) |
| RS | 5 | O primeiro registrador fonte |
| RT | 5 | O segundo registrador fonte |
| RD | 5 | O registrador destino |
| SHAMT | 5 | Shift Amount, para instruções de deslocamento |
| FUNCT | 6 | Function. Seleciona variações das operação especificada pelo opcode |

| Instrução do Tipo I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campos | Bits | Notas |
| OPCODE | 6 | Operação básica da instrução (opcode) |
| RS | 5 | O primeiro registrador fonte |
| RT | 5 | O segundo registrador fonte |
| ENDEREÇO | 16 | Endereço da instrução |

| Instrução do Tipo J |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campos | Bits | Notas |
| OPCODE | 6 | Operação básica da instrução (opcode) |
| ENDEREÇO | 16 | Endereço da instrução |

Foram utilizados vários registradores para armazenamento dos dados, abaixo temos a tabela de registradores e seus códigos:

A implementação do MIPS desenvolvida neste trabalho cobre um subconjunto das instruções do MIPS. Como podemos notar, as instruções do tipo R possuem um campo apenas para determinar qual operação será executada pelo ULA (Unidade Lógica Aritmética) da CPU.

3- DESENVOLVIMENTO

Funcionamento dos estágios de processamento de uma instrução:

Após o estudo da organização e arquitetura do processador, desenvolveu-se separadamente cada um dos componentes que compõem os estágios do pipeline do MIPS. Depois de testados individualmente, os estágios foram conectados e testados novamente.

A implementação desenvolvida no trabalho trabalha com 5 estágios, o primeiro estágio de fetch (busca) da instrução, o estágio de decodificação da instrução, o de execução e o de acesso a memória e escrita de volta nos registradores (Writeback).

Desenvolvimento de cada estágio:

3.1 ESTAGIO DE BUSCA

Este estágio é responsável pela busca da instrução que será executada, a partir da ordem definida no programa. Nele também é realizado a incrementação do PC, somando 4 para já calcular o endereço da próxima instrução a ser executada.

Representação no circuito:

3.2 Estagio de Decodificação

Neste estágio realiza-se a decodificação da instrução, e ele também é responsável pelo banco de registradores. O banco de registradores foi implementado como uma entidade separada, podendo ser determinado na instanciação o número de registradores. Representação no Circuito:

O banco de registradores implementado é um componente composto por um conjunto de registradores que podem ser acessados de forma organizada. podem ser executadas operações de leitura dos dados anteriormente gravados e de escrita de dados para modificar as informações internas. O banco de registradores é composto por 32 registradores de 32 bits cada.

3.3 ESTÁGIO DE EXECUÇÃO

Neste estágio, dependendo da instrução, existem duas unidades que as podem executar, a unidade para calculo de endereço de branch (apenas soma), e a ULA para realizar as operações aritmética e logica.

Segundo os sinais de controle gerados pela Unidade de Controle, poderá ser selecionado o segundo operando da ULA, que pode ser um dado lido de um registrador, como nos casos das instruções tipo R e de branch, ou um endereço, como nas instruções de load e store.

Representação no circuito:

3.3.1 UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA

O controle da ULA tem como entrada o opcode, os 6 bits mais significativos da palavra de instrução e mais os 6 bits menos significativos da instrução, gerando a partir destes um sinal de três bits para a ULA.

Abaixo está o modo definido pelo grupo para os opcodes das instruções aceitas pela ULA construída no projeto.

3.4 ESTÁGIO DE MEMÓRIA

Neste estágio ocorre a leitura e/ou a escrita da na memória no mesmo ciclo. A escrita só é realizada no final do ciclo e se o sinal for recebido o sinal de MemWrite, que indica uma instrução de store.

Representação no circuito:

3.5 ESTÁGIO DE WRITEBACK

Nesta última etapa, o resultado da ULA é escrito no registrador de destino.

Os sinais de controle, gerados na UC (unidade de controle)  definem de onde virá o valor de escrita (memória de dados ou resultado da ULA) e se haverá escrita no banco de registradores.

3.6 UNIDADE DE CONTROLE

É responsável por gerar os sinais de controle adequados, para ser feito o que se pede na instrução que será executada. Sinais de controle da CPU com pipeline:

RegWrite - sinal que habilita a escrita no banco de registradores;

MemToReg - sinal que indica que o dado a ser escrito no registrador de destino é um dado vindo da memória;

AluSrc - sinal que indica qual o segundo operando da ULA;

MemWrite - sinal que habilita a escrita na memória;

MemRead - sinal que habilita a leitura da memória;

Branch - sinal que indica uma instrução de branch;

RegDst - sinal utilizado para selecionar o registrado destino.

AluOp1 – primeiro operando da ULA.

AluOp2 – segundo operando da ULA.

Jump – se a instrução for tipo J, o valor escrito no PC será o que foi incrementado em 4 no somador.

- RESULTADOS

4.1 TESTES REALIZADOS

--Instrução ADDI

-- ADDi $1, $3, 10

-- Instrução SUBI

-- SUBi $4, $1, 8

-- Instrução SUB

-- SUB $6, $1, $3

--Instrução ADD

-- ADD $5, $2, $3

--Instrução SW

-- SW $3, 0($16)

-- Instrução LW

-- LW $7, 0($16)

-- Instrução AND

-- AND $8, $3, $1

-- Instrução OR

-- OR $9, $5, $1

-- Instrução BEQ

-- BEQ $7,$3 antes do salto

-- BEQ $7,$3  depois do salto

-- Instrução ANDi

-- ANDi $10, $6, 16

-- Instrução ORi

-- ORi $11, $6, 31

-- Instrução Jump

-- Jump (116) antes do salto

-- Jump (116) depois do salto

--Instrução Jump Register

-- Jump Register (15) antes do salto

-- Jump Register (15) depois do salto

- CONCLUSÃO

Neste trabalho foi possível estar aprimoramento os conhecimentos e manipulação com a linguagem de programação de VHDL. Podendo conhecer mais a fundo a aplicação de uma CPU e seus principais componentes, como ele funciona e como se comporta, podendo analisar as instruções e seus formatos e as suas execuções, observando o funcionamento e armazenamento nos registradores passo a passo no ciclo em pipeline com ajuda de “debug” criando no programa no waveform, observando também as saídas de cada componente e o que estará sendo salvo nos registradores que forem solicitados.

- ANEXO: CÓDIGO VHDL

CPU:

MUX_2:

REG_F:

SOMADOR:

CONTROL:

RegEXMEM:

RegIDEX:

RegIFID:

INSTRUCTION MEMORY:

DATA_MEM:

REGMEMWB:

REGPC:

SOMA32B:

MINI_MUX:

SHIFT_JUMP:

SHIFTL_2:

EXTEND:

ALU: